Reparación y Verificación del Módulo SENT Converter

# 1. Introducción

Este documento describe el proceso de diagnóstico, reparación y verificación funcional de un módulo electrónico denominado SENT Converter, utilizado para la conversión de señales digitales en aplicaciones automotrices. El análisis se basó en los esquemáticos y diagramas de ensamblaje proporcionados, así como en pruebas funcionales realizadas con firmware personalizado y una tarjeta de conexión MDB-25 con MAX232.

# 2. Objetivo

Detectar y corregir fallas en el módulo SENT Converter, asegurando su correcto funcionamiento mediante pruebas de comunicación y generación de señales.

# 3. Materiales y Documentación Utilizada

- Esquemático: SENT Converter.pdf

- Plano de Ensamble: SENT Conv Assembly.pdf

- Firmware de prueba: main.c

- Tarjeta de conexión MDB-25 con MAX232

- Componentes reemplazados: U12 y U13 (aisladores digitales Si8640)

# 4. Desarrollo

## 4.1 Diagnóstico

Durante las pruebas iniciales, se observó que el módulo no generaba señales de salida válidas. Se utilizó el firmware main.c para enviar comandos al DAC y verificar la respuesta del sistema a través de la interfaz UART.

## 4.2 Análisis del Código

El archivo main.c implementa la inicialización del oscilador y UART, comunicación con DACs mediante SPI, y procesamiento de comandos tipo AD,C,XXXX. En este formato, 'AD' es el encabezado, 'C' representa el canal (de 0 a 3), y 'XXXX' es el valor digital (de 0 a 4095) que se desea establecer en el DAC.

## 4.3 Falla Detectada

Se identificó que los componentes U12 y U13, correspondientes a los aisladores digitales Si8640, no estaban funcionando correctamente. Esto impedía la correcta transmisión de señales entre el microcontrolador y los DACs.

## 4.4 Reparación

Se procedió al reemplazo de los componentes U12 y U13. Tras la sustitución, se repitieron las pruebas funcionales utilizando comandos UART.

# 5. Resultados

Después del reemplazo, el módulo respondió correctamente a los comandos enviados por UART. Se verificó la salida del DAC con los siguientes comandos:

| Comando TX | Respuesta RX | Canal / Valor Esperado |
| --- | --- | --- |
| AD34095 | OK: Canal=3, Valor=4095 | Canal 3 / 5.00V |
| AD23071 | OK: Canal=2, Valor=3071 | Canal 2 / ~3.75V |
| AD12048 | OK: Canal=1, Valor=2048 | Canal 1 / 2.50V |
| AD11024 | OK: Canal=1, Valor=1024 | Canal 1 / 1.25V |
| AD00000 | OK: Canal=0, Valor=0 | Canal 0 / 0.00V |

Los valores de salida del DAC se verificaron con un osciloscopio en los pines correspondientes del conector DB25 de la tarjeta MDB-25. El canal 0 inicia en 0V, y los valores digitales de 0 a 4095 corresponden a un rango de 0 a 5V linealmente.

Se observó un comportamiento anómalo: el sistema se reinicia automáticamente cada 2 minutos y 10 segundos. Aunque no se identificó la causa exacta, este comportamiento no afecta la funcionalidad principal del módulo para las pruebas realizadas.

# 6. Conclusión

La falla del módulo SENT Converter fue causada por el mal funcionamiento de los aisladores digitales U12 y U13. El reemplazo de estos componentes restauró la funcionalidad del sistema, validada mediante pruebas con firmware personalizado y comandos UART. Se construyó una tarjeta MDB-25 con MAX232 para facilitar la conexión y verificación de señales. El sistema respondió correctamente a los comandos enviados, generando los niveles de voltaje esperados en cada canal del DAC.